电子标签集成开发指导

Revision History

| Version | Date | Change Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2018/7/1 | 初始版本 | Ning |
| V1.1 | 2018/7/13 | 1、更新4.5节Ack消息的MQTT主题描述不准确。 2、修改若干文字描述错误； | Ning |

C O N F I D E N T I A L

. 
Catalogue

1. 目的	3

2. 产品架构	3

3. 功能介绍	4

3.1 MQTT服务协议	4

3.2 主要功能	4

3.2.1 标签状态监测	4

3.2.2 更新标签标签显示图片	5

3.3 主要流程介绍	5

3.3.1 网关上电	5

3.3.2 标签状态监测流程	6

3.3.3 更新图片流程	7

3.3.4 更新标签连接密码	8

4. 消息格式定义	8

4.1 Alive消息	8

4.2 标签状态上报消息	9

4.3 更新图片消息	10

4.4 修改密码	14

4.5 应答消息	14

5. 调测指导	15

5.1 配置网关MQTT参数	15

5.2 安装MQTT客户端	16

5.2.1 mqtt.fx的安装	16

5.2.2 mqtt.fx运行	16

5.3 消息交互调测	18

5.3.1 监测标签状态上报数据	18

5.3.2 更新标签图片	20

5.3.1 更新标签的密码	22

目的

本文描述了电子标签，以及网关对的API接口，用于指导第三方集成电子标签以及网关设备。

产品架构

电子标签

网关

电子标签

Bluetooth4.0/5.0

MQTT服务器

IP网络

WiFI/Eth

客户端管理

JSON

JSON

IP网络

电子标签

网关

电子标签

Bluetooth4.0/5.0

WiFI/Eth

接口：

- 电子标签和基站之间采用蓝牙4.0/5.0进行通讯，为了确保电子标签和基站不被非法接入，电子标签和基站之间通讯前需要采用双向MD5鉴权协议以确保安全。

- 基站上具备WiFI，以太网，以及蓝牙模块。基站和MQTT服务器之间采用MQTT协议，协议的报文采用JSON格式。

- 蓝牙网关和电子标签之间支持多对多冗余连接，当1个蓝牙网关宕机后，另外一个蓝牙网关可以自动承担宕机网关下的电子标签的管理功能。

工作机制：

1、电子标签：标签开机后，会周期性向网关发送标签状态信息，该消息包括：电子标签ID，正在显示的图片ID，电量，环境温度，故障状态，版本等信息。

2、网关：

- 网关开机后会启动电子标签扫描，并且会尝试连接MQTT服务器。一旦扫描到电子标签广播报文，则向MQTT服务器发布广播报文信息。另外，当网关收到MQTT服务器的命令请求后，则会向电子标签下发相应的控制命令或者数据。

3、MQTT服务器：采用标准的MQTT服务器架构，主要起一个数据订阅和发布的作用。

4、后台管理：根据用户的需求向MQTT服务器订阅相应的网关消息，或者发起命令请求。

功能介绍

MQTT服务协议

电子标签系统软件架构的核心是基于MQTT，所有通讯报文采用JSON格式，这样可以很方便的采用第三方工具进行调测，大大降低第三方集成的难度。因此建议开发者在开发前可以先了解MQTT协议和JSON协议。

网关上电后会启动三个MQTT主题的订阅和发布，具体如下：

- Publish主题：名称默认为kbeacon/publish/mac，用于网关上报电子标签广播数据，用于后台监测标签当前工作状态；采用Qos0上报；

- Pubaction主题：名称默认为kbeacon/ pubaction /mac，用于网关向后台管理模块返回执行的命令结果；

订阅主题：

- Subaction主题： 名称默认为kbeacon/subaction/mac，用于接收后台管理模块发来的执行命令。

期中mac为网关的MAC地址，采用12位十六进制标识，如A1A200F3A300，用于唯一标识一个网关。

主要功能

标签状态监测

标签开机后，网关会周期性监测标签的状态。并且把如下数据周期性状态上报到MQTT服务器，MQTT服务器再把消息上报到客户端管理模块，以实现对标签的状态监测。

- 标签的ID

- 标签的信号强弱（到基站的距离）；

- 标签当前显示的图片ID；

- 标签运行的故障状态；

- 标签电池电量；

- 标签环境的温度；

说明：

其中电池的电量是采用电压的形式提供，单位是mV，比如3.3V对应3300mV，实际电量可以根据电压进行换算；

标签传感器监测的环境温度（误差范围为±3℃），可以提供一个粗略的温度监测；

更新标签标签显示图片

网关开机后，就会连接到MQTT服务器，并且会监听MQTT服务器发来的消息；当客户端管理模块需要更新指定标签的图片时，可以通过MQTT服务器将图片下发到网关。网关进而会和标签建立连接，并且将图片信息下发到标签，并向MQTT服务器返回执行结果，MQTT服务器也会向客户端管理软件返回结果。

主要流程介绍

网关上电

MQTT服务器

网关1

客户端管理

发布(Publish主题)

(alive消息)

网关上电

订阅(Publish主题)

发布(alive消息)

可选

发布(Publish主题)

(alive消息)

网关上电后，会周期性的向MQTT服务器发送Alive消息，期中alive消息包括网关的ID（MAC地址），pubaction主题名称，以及subaction主题名称。

本消息的发送周期为45~60秒内发送1次，周期性发送。

客户端管理可以订阅本消息，以获得网关的pubaction主题，subaction主题，便于后续命令的执行。

标签状态监测流程

订阅(Publish主题)

可选

标签1

MQTT服务器

网关1

客户端管理

发布(主题:Publish)

(标签状态数据)

标签1状态上报

标签1状态上报

发布(主题:Publish)

(标签状态数据)

发布(主题:Publish)

(标签状态数据)

客户端管理软件通过订阅Publish主题，可以得知当前的标签位于哪一个网关的信号覆盖范围下面。并且可以建立标签和网关的对应关系。

此外，同一个标签的状态信息会被多个网关上报状态数据，并且会上报标签的信号强度信息。因此客户端管理软件可以建立一种“标签-网关”一对多的关系表，当客户端管理软件在向标签下发图片数据时，可以通过信号最强的网关（距离标签最近）向标签下发数据。此外，这么做的好处是，当某一个网关宕机时，客户端管理软件可以通过候选的网关向标签下发数据。

标签和网关的关系采用自组织冗余结构，无需人工配置。这样可以极大简化配置过程。比如当一个网关宕机时，标签会自动选择另外一个覆盖信号范围内的网关上报状态数据。

更新图片流程

标签

MQTT服务器

网关1

客户端管理

发布(主题：subaction)

(图片更新：标签ID,密码，图片)

发布(标签ID,密码，图片)

发布（主题:Pubaction）

(success1)

鉴权通过

下发图片

发布（主题:Pubaction）

(success, ack:1)

发布（主题:Pubaction）

(success0)

发布（主题:Pubaction）

(success, ack:0)

1、客户端管理根据先前标签和网关对应关系，选择一个网关发布图片更新消息，并且将图片信息转换成字符编码在JSON消息中携带，然后发布到网关的subaction主题。

2、MQTT服务器收到消息后，将更新请求发布到对应的网关。

3、网关收到请求后根据对应的请求，向MQTT服务器发送消息递交成功的应答消息，应答的Ack Cause为1。（注意本消息表示命令已经到达网关，但还没有开始下发到标签）

4、网关根据请求消息中携带的标签ID，扫描对应的标签并且建立连接，连接建立后采用双向MD5 Hash算法+随机码方式对密码进行验证（密码不会在空中传递，因此不会第三方蓝牙工具嗅探到），每次验证都会采用新的随机码。

- 双向MD5鉴权算法是指设备会验证网关的合法性，同时网关也会验证设备的合法性。

5、鉴权通过后，网关下发图片数据，标签更新图片数据成功后，网关将向MQTT服务器发送成功应答消息，应答的Ack Cause为0。

更新过程中如果有任何失败，网关将向MQTT服务器发送更新失败应答，并且携带对应的错误码（Ack Cause）

说明：命令执行过程中，网关会向MQTT服务器发送两次应答消息，第一次应答表明收到消息，消息进入缓存队列。第2次应答表示命令执行完成。

更新标签连接密码

标签

MQTT服务器

网关1

客户端管理

发布(主题：subaction)

(密码更新：标签ID,旧密码，新密码)

发布(密码更新)

发布（主题:Pubaction）

(success1)

旧密码鉴权通过

更新密码

发布（主题:Pubaction）

(success, ack:1)

发布（主题:Pubaction）

(success0)

发布（主题:Pubaction）

(success, ack:0)

标签的默认密码为8个ASCII的0，即00000000，客户端管理软件可以通过本命令更新标签的连接密码，更新完设备连接密码后，务必记住密码，密码一旦丢失，无法找回。

标签ID地址定义规则

按照蓝牙协议的规则，标签的设备ID地址是根据IEEE定义的MAC地址按照字节反序得到，其中MAC地址前面两位表示厂商ID，目前所有出厂的标签前面两位都是DD33。印刷在标签标明的二维码是MAC地址。

如下图所示，如下标签的二维码为DD330A000986。标签ID需要反序，它对应的标签ID为8609000A33DD，您在下发各种JSON消息种用到的标签ID就是8609000A33DD。

消息格式定义

Alive消息

方向：网关=>MQTT服务器

MQTT主题：publish

消息名称: alive

内容举例：

{

"msg": "alive",

"gmac": "A1A2A3A4A5A6",

"subaction": "kbeacon/subaction/A1A2A3A4A5A6",

"pubaction": "kbeacon/pubaction/A1A2A3A4A5A6"

}

其中gmac为网关的mac地址；

标签状态上报消息

方向：网关=>MQTT服务器

MQTT主题：publish

消息名称:advData

注意：状态上报消息中的标签ID，跟标签外壳上二维码MAC地址并不相同，而是二维码MAC地址的反序，两者的对应关系参见《3.4 标签ID地址定义规则》。

内容举例：

{

"msg": "advData",

"gmac": "66E800E29647",

"obj": [

{

"dmac": "795792F98100",

"rssi": "-71",

"data1": "0201060302A0FE10FF4B4D100000000B371E0001020304CA"

},

{

"dmac": "265892F98100",

"rssi": "-40",

"data1": "0201060302A0FE10FF4B4D100000000C83210001020304CA"

}

],

"seq": 70

}

本消息可以通过数组方式上报多个设备的状态信息，其中字段定义如下

1）gmac：网关的mac地址；

2）每一个设备状态信息包含如下内容

dmac：标签的ID；

rssi：网关接收到的标签的信号强度，该数值越小，信号强度越弱；

data1的字段含义定义如下：

"data1": "0201060302A0FE10FF4B4D100000000C83210001020304CA"

- 0201060302：保留

- A0FE：表示Beacon类型服务数据，所有的标签本字段固定为A0FE，如果不是A0FE，则可以丢弃本消息；

- 10：后续消息字段长度，即16字节

- FF4B4D：保留

- 10：传感器类型，10表示电子标签，如果不是10，则可以丢弃本设备上报消息；

- 00：标签的固件版本号，不同版本号的标签支持的能里会有差异。

- 0000：标签状态和能力字段，共2Byte，具体定义如下：

第1字节

| 7~5bit | 4bit | 3~0bit |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 屏幕状态: 0:normal 1:lcd fault | Reserved |

第2字节

| 7~5bit | 4bit | 3~0bit |
| --- | --- | --- |
| Reserved | LCD点阵类型： 0: 从上往下，从右往左 1：从上往下，从左往右 | 标签类型： 0x0：2.9寸双色 0x1：2.9寸黑红白 0x2：4.2寸双色 |

- 0C83：电池电压信息，采用大端编码，（0C83电压为3203mV）

- 2100：环境温度，有符号数表示，大端编码，（2100表示33℃）

- 01020304：当前显示的图片ID，更新图片时由客户端管理软件下发指定，建议每次更新图片都分配一个唯一的图片，这样可以监控各个标签当前显示的图片。

- CA：标签在1米处的信号功率，采用符号数，（0xCA=-54dBm）用于计算标签和基站之间的距离；

Seq：为每次上报消息的序号，每次递增1

固件版本能里说明：

| 固件版本 | 支持的能力 |
| --- | --- |
| 0x00 | -支持2.9寸黑白标签 -支持更新密码 -支持修改广播周期 |
| 0x01 | -在0x01基础上新增支持图片压缩算法，刷新速度会更快 |

更新图片消息

非压缩方式更新图片

方向：MQTT服务器=>网关

MQTT主题：subaction

消息名称:dData

内容举例：

{

"msg":"dData",

"mac":"375692f98100",

"seq":4,

"auth1":"00000000",

"dType": "hex",

"data":"01010203041280FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80FFFF80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80FFFF80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80FFFF80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80FFFF80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80FFFF80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80FFFF80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80FFFF80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80FFFF80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80FFFF80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80FFFF80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80FFFF80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80FFFF80FFFFFFFFFFFFFFE7FFFFFFFF80FFFF80FFFFFFFFFFFFFF079FFFFFFF80FFFF80FFFFFFFFFFFFFF001FFFFFFF80FFFF80FFFFFFFFFFFFFF001FFFFE07FFF03FFFFFFFFFFFFFFFFFC01FFFFE07FFF03FFFFFFFFFFFFFFFFFE7FFFFFE07FFF03FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE07FFF03FFFFFFFFFFFFFFFFFE63FFFFE07FFF03FFFFFFFFFFFFFFFFFE43FFFFE07FFF03FFFFFFFFFFFFFFFFFC41FFFFE07FFF03F80FFFFFFFFFFFFFFC89FFFFE07FFF03F80FFFFFFFFFFFFFFC89FFFFE07FFF03F80FFFFFFFFFFFFFFC09FFFFE07FFF03F80FFFFFFFFFFFFFFE11FFFFE07FFF03F80FFFFFFFFFFFFFFF3BFFFFE07FFF03F80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE07FFF03F80FFFFFFFFFFFFFFF9FFFFFE07FFF03F80FFFFFFFFFFFFFFE17FFFFE07FFF03F80FFFFFFFFFFFFFFE13FFFFE03FFF03F80FFFFFFFFFFFFFFC11FFFFE0000003F80FFFFFFFFFFFFFFCD9FFFFE0000003F80FFFFFFFFFFFFFFC19FFFFE0000003F80FFFFFFFFFFFFFFE01FFFFE0000003F80FFFFFFFFFFFFFFF03FFFFE0000003F80FFFFFFFFFFFFFFF87FFFFE0000003F80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80FFFFFFFFFFFFFFF1FFFFFFFFFFFFFF80FFFFFFFFFFFFFFE07FFFFFFFFFFFFF80FFFFFFFFFFFFFFC03FFFFFFFFFFFFF80FFFFFFFFFFFFFFC41FFFFFFFFFFFFF80FFFFFFFFFFFFFFEF9FFFFFFFFFFFFF80FFFFFFFFFFFFFF079FFFFFFFFFFFFF80FFFFFFFFFFFFFF003FFFFFFFFFFFFF80FFFFFFFFFFFFFF003FFFFFFF80000000FFFFFFFFFFFFFFF81FFFFFFF80000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE17FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE13FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC11FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCD9FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC19FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE01FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF03FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF87FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE3FFFFFE1FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC01FFFFE01FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC01FFFFE003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC61FFFFE0003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE7FFFFFE00007FFFFFFFFFFFFFFFFFFF03FFFFFF000007FFFFFFFFFFFFFFFFFF001FFFFFFF00000001FFFFFFFFFFFFFF801FFFFFFFFC000003FFFFFFFFFFFFFFFE1FFFFFFFFE000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0000003FFFFFFFFFFFFFFE7FFFFFFF000000003FFFFFFFFFFFFFF079FFFFE000007FFFFFFFFFFFFFFFFFF001FFFFE0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF001FFFFE0007FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC03FFFFE007FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7FFFFFE07FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE7FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE3FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0000000003FFFFFFFFFFFFFFE07FFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFE01FFFFE000000083FFFFFFFFFFFFFFFE01FFFFE0001FFF87FFFFFFFFFFFFFFFFF3FFFFE07FFFFF87FFFFFFFFFFFFFFFEF9FFFFE007FFFF87FFFFFFFFFFFFFFFE01FFFFE000000F87FFFFFFFFFFFFFFFE01FFFFE0000000007FFFFFFFFFFFFFFF81FFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF800000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC000003FFFFFFFFFFFFFFF07FFFFFFFFFFC0003FFFFFFFFFFFFFFE03FFFFFFFFFFFFC01FFFFFFFFFFFFFFC01FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCF1FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC79FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE01FFFFFFFFFFFFFC1FFFFFFFFFFFFFFE03FFFFFFFFFFFFFC3FFFFFFFFFFFFFFF03FFFFFFFFFFFFFC3FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC3FFFFFFFFFFFFFFEFFFFFFFFFFFFFFFC3FFFFFFFFFFFFFFE3FFFFFFFFFFFFFFC3FFFFFFFFFFFFFFF0FFFFFFFFFFFFFFC3FFFFFFFFFFFFFFFC3FFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFF00FFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFE007FFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFE0E3FFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFEFF3FFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFFFF7FFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC7FFFFFF80007FFFFFFFFFFFFFFFFFFFE7FFFFFF00003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFE3FFFFFF00001FFFFFFFFFFFFFFFFFFFE07FFFFF00001FFFFFFFFFFFFFFFFFFFE01FFFFE01601FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF01FFFFE0FFC1FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDFFFFE0FFE1FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0FFE1FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1FFFFFE0000010003FFFFFFFFFFFFFFE13FFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFC13FFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFCD9FFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFC19FFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFE01FFFFE0000000001FFFFFFFFFFFFFFE01FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF03FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE6FFFFFFFF81FFF807FFFFFFFFFFFFFFE07FFFFFF800FFC000FFFFFFFFFFFFFFF003FFFFF000FF80007FFFFFFFFFFFFFF001FFFFF000FE00003FFFFFFFFFFFFFFE01FFFFE000FC00003FFFFFFFFFFFFFE6FFFFFFE001F800001FFFFFFFFFFFFFE6FFFFFFE0FFF007FC1FFFFFFFFFFFFFE0FFFFFFE1FFE00FFC1FFFFFFFFFFFFFE03FFFFFE1FF801FFE1FFFFFFFFFFFFFF001FFFFE0FF007FFC1FFFFFFFFFFFFFF801FFFFE00000FFF81FFFFFFFFFFFFFFE61FFFFE00001FC001FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00003FC003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8000FFC003FFFFFFFFFFFFFF80FFFFFF8001FFC007FFFFFFFFFFFFFF007FFFFFE007FFC01FFFFFFFFFFFFFFF003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE3E1FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE3F1FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE3F1FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF021FFFFE0000000001FFFFFFFFFFFFFF003FFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFF803FFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFE0FFFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0000000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC00000001FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8000000007FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0000000007FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0000000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0000000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07FFFFFF03FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0FFFFFFF83FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0FFFFFFFC3FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0FFFFFFFC3FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0000000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF007FF0000000000000000001FFFFFFFF007FF0000000000000000001FFFFFFFF007FF0000000000000000001FFFFFFFF007FF0000000000000000001FFFFFFFF007FF00003FFFFFFFE000001FFFFFFFF007FF00007FFFFFFFF800001FFFFFFFF007FF0000FFFFFFFFFC00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFC00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0001F80000007E00001FFFFFFFF007FF0001F00000007E00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0000000000000000001FFFFFFFF007FF0000000000000000001FFFFFFFF007FF0000000000000000001FFFFFFFF007FF000007FFFFFF8000001FFFFFFFF007FF00007FFFFFFFF000001FFFFFFFF007FF0000FFFFFFFFF800001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFC00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0003FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0003F00000007F00001FFFFFFFF007FF0003F00000003F00001FFFFFFFF007FF0003F80000007F00001FFFFFFFF007FF0003FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0000FFFFFFFFFC00001FFFFFFFF007FF00007FFFFFFFF800001FFFFFFFF007FF00003FFFFFFFF000001FFFFFFFF007FF000007FFFFFF0000001FFFFFFFF007FF0000000000000000001FFFFFFFF007FF0000000000000000001FFFFFFFF007FF00000FFFFFFF8000001FFFFFFFF007FF00003FFFFFFFF000001FFFFFFFF007FF0000FFFFFFFFF800001FFFFFFFF007FF0000FFFFFFFFFC00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0003FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0003F00000007F00001FFFFFFFF007FF0003F00000003F00001FFFFFFFF007FF0003FA000000FF00001FFFFFFFF007FF0003FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0000FFFFFFFFFC00001FFFFFFFF007FF0000FFFFFFFFF800001FFFFFFFF007FF00003FFFFFFFF000001FFFFFFFF007FF000007FFFFFF0000001FFFFFFFF007FF0000000000000000001FFFFFFFF007FF0000000000000000001FFFFFFFF007FF00000FE07FFFC000001FFFFFFFF007FF00007FE07FFFF000001FFFFFFFF007FF0000FFE07FFFFC00001FFFFFFFF007FF0001FFE07FFFFC00001FFFFFFFF007FF0001FFE07FFFFE00001FFFFFFFF007FF0003FFE07FFFFE00001FFFFFFFF007FF0003FFE07FFFFE00001FFFFFFFF007FF0003F0007E007F00001FFFFFFFF007FF0003F0007E003F00001FFFFFFFF007FF0003F00000007F00001FFFFFFFF007FF0003FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0003FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0001FFFFFFFFFE00001FFFFFFFF007FF0000FFFFFFFFFC00001FFFFFFFF007FF0000FFFFFFFFF800001FFFFFFFF007FF00003FFFFFFFF000001FFFFFFFF007FF00000FFFFFFF8000001FFFFFFFF007FF0000000000000000001FFFFFFFF007FF0000000000000000001FFFFFFFF007FF0000000000000000001FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF"}

其中：

mac：标签设备ID；

seq：消息序号，客户端管理软件每次发送新的消息，序号需要加1处理；

auth1：标签设备密码，出厂默认密码为8个0

dType: 数据格式类型,hex表示图片的数据内容为十六进制

data：图片内容，具体字段定义如下：

举例："data":"01010203041280FFFF………..

- 01：图片更新类型，0x01表示采用非压缩十六进制编码图片；

- 01020304：图片ID，更新成功后，标签的状态上报消息会携带最新的图片ID，您可以通过这个图片ID跟业务建立对应关系。 比如1245对应价格为14.7元，当用于会议系统时，可以用图片ID表示人员ID。

- 1280：图片长度，采用小端编码十六进制，即4736，对应2.9寸的标签；

- 接下来的内容及图片的编码内容；图片的编码方式参考文档《电子标签图片编码格式.docx》

压缩方式更新图片

方向：MQTT服务器=>网关

MQTT主题：subaction

消息名称:dData

内容举例：

{

"msg": "dData",

"mac": "4631000A33DD",

"seq": 19871,

"auth1": "00000000",

"dType": "ascii",

"data": "020000009112800AFFFE3F1FC7000F0787C0zGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGqGF87FmGJF0JlGHJE0MlGHIPMlGHIC3OlGHIOKlGHIOKlGHIMKlGHIMKlGH1EJKmG1CJKmGLIKmG80IKmGP7FOmGF1G8FzGzGzGF87FmGJF0JlGHJE0MlGHIPMlGHIC3OlGHIOKlGHIOKlGHIMKlGHIMKlGH1EJKmG1CJKmGLIKmG80IKmGP7FOmGF1G8FzGzGzGoGE0LNmG80LNmGbLNmGbLNlGH1EIJlGHJI8FlGHIJCFlGHIJKlGHIJKlGHIJKlGHIJKlGHJ8FKmGJ8FOmGJ80NmG8FPMnGE0MnGF0IzGzGhGF8InGE0NnGP03nG8001nG03PnGMF0mGHJF87FlGHJFC7FlGHIFC7FlGHIFCIlGHIFCIlGHIFCIlGHIFCIlGHIFCIlGHIFCIlGHcLNkGHcLNkGHcLNkGHcLNzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGyGIGKlGHJGKlGHJGKlGHJGKlGHJGKlGHJGNlG80bLNlGPbLMlGPbLJlGHJnGHJnGHJnGHJzGzGlGF87FmGJF0JlGHJE0MlGHIPMlGHIC3OlGHIOKlGHIOKlGHIMKlGHIMKlGH1EJKmG1CJKmGLIKmG80IKmGP7FOmGF1G8FzGzGyGF8JnGE0JnGPJ8FmG80JOmGMJKmGbJKlGHIJKlGHIJKlGHIJKlGHIJKlGHIJKlGHbJKmGbJOmGMJNmG831EMmGPLJmGE0LImGF0L7FmGH03zGzGhGHInGHInGHInGHInGHInGHInGHInGHInGHInGHcLNkGHcLNkGHcLNkGHInGHInGHInGHInGHInGHInGHInGHInGHIzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGzGrG"

}

注意：版本号大于1的标签才支持压缩方式更新图片。

其中：

mac：标签设备ID；

seq：消息序号，客户端管理软件每次发送新的消息，序号需要加1处理；

auth1：标签设备密码，出厂默认密码为8个0

dType: 数据格式类型,ascii表示图片的数据内容为基于ASCII的压缩算法。

data：图片内容，具体字段定义如下：

举例："data":"01010203041280FFFF………..

- 02：图片更新类型，0x02表示采用压缩的ASCII算法更新图片；

- 00000091：图片ID，更新成功后，标签的状态上报消息会携带最新的图片ID，您可以通过这个图片ID跟业务建立对应关系。 比如1245对应价格为14.7元，当用于会议系统时，可以用图片ID表示人员ID。

- 1280：图片长度，采用小端编码十六进制，即4736，对应2.9寸的标签；

- 0A：压缩Code的个数，0A表示10个。

- FFFE3F1FC7000F0787C0：压缩的Code

- 接下来的内容是压缩图片内容；图片的编码方式参考文档《电子标签图片编码格式.docx》

图片压缩算法原理如下：

1、统计图片中出现频率很高的字符，采用1个字符替代。 比如0xFF出现频率很高。 则采用’G’替代，按照顺序采用’G’~’Z’字符替代，最多20个字符。

2、采用小写a~z表示字符个数(1~)。 比如0xFFFFFF，压缩编码为cG.

压缩的demo参见：https://github.com/kkmhogen/ESLBin2Json.git

修改密码

方向：MQTT服务器=>网关

MQTT主题：subaction

消息名称:dData

内容举例：

{

"msg": "dData",

"mac": "625692f98100",

"seq": 12,

"data": {

"tag": "mdf",

"pwd":"12345678",

},

"dType": "json",

"auth1": "00000000"

}

mac：标签设备ID；

seq：消息序号，客户端管理软件每次发送新的消息，序号需要加1处理；

auth1：当前标签设备密码；

dType: data字段的数据类型

data：字段

tag：mdf标识修改命令

pwd：表示修改后新的设备密码，即12345678

应答消息

方向：网关=>MQTT服务器

MQTT主题：pubaction

消息名称:dAck

内容举例：

{

"msg": "dAck",

"mac": "625692F98100",

"rslt": "succ",

"seq": 8,

"cause": 0

}

说明：

mac：标签设备ID；

seq：对应的请求命令的序号；

rslt：succ表示成功，fail表示失败；

cause：错误码表示

错误码对应的含义如下：

| rslt字段 | 值(十进制) | 含义 |
| --- | --- | --- |
| succ | 1 | 收到命令，正在执行 |
|  | 0 | 命令执行完成 |
| 非法下载的数据内容(对应data字段内容) | 65 | 等待执行消息条数超过网关支持最大能力 |
|  | 129 | 设备搜索失败 |
|  | 130 | 网关不支持该设备 |
|  | 131 | 设备连接失败 |
|  | 133 | 其它内部错误 |
|  | 257 | 密码错误 |
|  | 258 | 鉴权算法不支持 |
|  | 259 |  |
|  | 289 | 请求刷新图片尺寸和实际墨水屏尺寸定义不符合 |
|  | 290 | 接收到的数据长度跟图片头定义不符合 |
|  | 291 | 墨水屏故障 |
|  | 298 | 未知的消息内容 |

Demo资源

MQTT客户端demo

我们开发了一个基于Java的MQTT客户端demo，您可以通过该demo连接到MQTT服务器，并向标签下发数据。该Demo基于JDK1.7开发.

下载地址:  https://github.com/kkmhogen/KGatewayClientDemo.git

打开JSON命令文件，就可以下发。 对于JSON文件，你需要修改对应的标签ID。JSON文件可以通过另外一个工具生成。

BMP图片转换JSON客户端demo

我们开发了一个可以将BMP格式的图片转换为MQTT的JSON消息的Demo，基于C语言和 Visual Studio2012开发。

标签图片制作参考文档《电子标签图片制作.docx》

调测指导

配置网关MQTT参数

网关出厂的时候默认参数是连接到如下测试用的MQTT服务器。

地址为：tcp://api.ieasygroup.com:61613

测试用户名：kkmtest

密码：testpassword

开发阶段可以使用上述地址进行测试和联调。

网关的其它参数配置参见《电子标签网关介绍和配置.docx》

安装MQTT客户端

目前，第三方MQTT客户端很多，推荐使用Mqtt.fx，该客户端支持windows，linux，mac。

mqtt.fx的安装

MQTT.fx 是目前主流的mqtt客户端，可以快速验证是否可以与IoT Hub 服务交流发布或订阅消息。MQTT代理服务器将接收到的主题topic发送给给所有订阅的客户端。

下载链接： 
http://www.jensd.de/apps/mqttfx/1.5.0/

mqtt.fx运行

1、打开软件，打开时会提示有更新，直接点击No，最好别点击yes，会报错，然后用不了。

2、打开界面后，进入设置界面，

输入MQTT服务器的地址，以及用户名，IP地址，点击确认。

测试MQTT服务器信息如下：

- Broker Address：api.ieasygroup.com

- Broker Port: 61613

- Client ID: 选择随机产生，点击Generate

- 其它参数参考如下截图。

如上服务器仅仅用于开发阶段测试使用。如果是商用，建议安装自己的MQTT服务器。

第一步：单击设置参数按钮

第二步：设置连接参数，采用默认测试服务器

- 默认的测试服务器是：api.ieasygroup.com

- 默认端口为61613，

- Client ID可以点解Generate随机产生。

- 其它参数保持默认。

第三步骤：设置用户名和密码

- 点击“User Credentials”切换到用户名密码输入界面。

- 输入用户名和密码。

测试服务器默认用户名为：kkmtest，默认密码为：testpassword

3、设置完后，点击connect，连接成功后，connect按钮会变灰色。

消息交互调测

监测标签状态上报数据

1）获取网关publish主题名称。

- 方式1：如果您没有登录到网关修改过mqtt publish主题名称，则主题名称默认为：kbeacon/publish/mac地址，例如kbeacon/publish/66E80DE28647

- 方法2：如果您修改过publish主题名称，则可以通过chrome浏览器登录到网关，登录的方法参见《电子标签网关介绍和配置.docx》，在Services页面可以看到publish主题名称。

2）订阅网关的标签状态监测发布主题，在MQTT.fx中切换到Subscribe页面。

输入主题名称为：kbeacon/publish/66E80DE28647；

注意：订阅主题中的ID(66E80DE28647)是网关的设备ID，不是标签的设备ID。

再点击Subscribe则可以启动订阅。

订阅主题支持通配符操作，比如订阅：kbeacon/publish/# ，则可以订阅所有的基站上报消息。

3）观察标签状态数据上报：

如果网关旁边有标签，则等待10来秒钟后，则会看到上报的数据。

从下图可以看出，网关监测到2个电子标签的状态上报，标签的ID（dmac地址）分别为：

- 标签1：795792F98100，rssi信号强度为-60dBm

- 标签2：0A5792F98100，rssi信号强度为-66dBm，

注意：状态上报消息中的标签ID，跟标签外壳上二维码MAC地址并不相同，而是二维码MAC地址的反序，两者的对应关系参见《3.4 标签ID地址定义规则》。

并且在data1中包含状态上报数据

更新标签图片

电子标签的图片制作参见《电子标签图片制作.docx》

步骤1）获取网关pubaction主题名称，

网关通过该主题向MQTT服务器发布图片更新应答，对于MQTT客户端而言，需要订阅该主题，以便接收到网关的更新应答，这样可以得知图片是否更新成功。

- 如果您没有登录到网关修改过mqtt pubaction主题名称，则主题名称默认为：kbeacon/pubaction/mac地址，例如kbeacon/pubaction/66E80DE28647

注意：订阅主题中的mac地址(66E80DE28647)是网关的设备ID，不是标签的设备ID。

步骤2）切换到MQTT.fx软件的Subscribe页面，启动pubaction主题的订阅。

步骤3）获取网关subaction主题名称，网关通过该主题接收MQTT服务器发来的图片更新请求。

- 如果您没有登录到网关修改过mqtt pubaction主题名称，则主题名称默认为：kbeacon/subaction/mac地址，例如kbeacon/subaction/66E80DE28647

步骤4）切换到MQTT.fx的Publish页面，发送更新图片信息

- 输入发布的主题名称为：kbeacon/subaction/66E80DE28647；

- 输入图片的内容，下面有一个例子

- 点击Publish发布消息；

注意：发布主题中的mac地址(66E80DE28647)是网关的设备ID，不是标签的设备ID。JSON消息中的mac才是标签的设备ID。

注意：标签ID，跟标签外壳上二维码MAC地址并不相同，而是二维码MAC地址的反序，两者的对应关系参见《3.4 标签ID地址定义规则》。

样例：如下消息表示在标签上显示“Test pass”，您可以用记事本打开如下文档，然后将内容拷贝到mqtt.fx的消息框中。

- 记住，您需要将mac替换为标签的id，（在5.3.1节中可以获取标签的id）。

- 另外，如果您修改过标签的密码，则需要将auth1字段对应的密码更新为您修改过的密码。

步骤5）查看图片更新执行结果

如果执行失败，则可以根据返回的cause原因值，查找对应的原因。这里的原因值对应的是十进制，在4.5节消息中可以根据错误码获取对应的原因。

    - 更新标签的密码

更更新标签图片操作类似。只是需要在输入图片内容框中，将消息内容替换为修改密码的消息。

同样，消息执行完之后，会有两条消息应答。

举例：如下消息表示将标签的密码从“00000000”修改为“12345678”

更新请求消息：

{"msg":"dData","mac":"0A5792F98100","seq":12,"data":{"tag":"mdf","pwd":"12345678"},"dType":"json","auth1":"00000000"}

执行结果，更新密码成功：

安装MQTT服务器

目前，第三方MQTT服务端软件有好几种，下面以服务器apache-apollo-1.7.1为例，在windows环境下测试。

下载软件

http://activemq.apache.org/apollo/download.html

也可以在百度网盘目录下载。

选择windows版本的。

这个软件是免安装的，因此下载后直接解压，如下图所示：

bin下包含apollo和apollo.cmd两个文件：

安装MQTT服务

运行apache-apollo-1.7.1\bin\apollo.cmd，输入create mybroker（名字任意取，这里是根据官网介绍的来取的）创建服务器实例，服务器实例包含了所有的配置，运行时数据等，并且和一个服务器进程关联。如果双击apollo.cmd出现闪一下就关闭的情况，则需要在命令行中敲入命令：

create mybroker之后会在bin目录下生成mybroker文件夹。

配置用户名以及IP地址

上面步骤create mybroker之后会在bin目录下生成mybroker文件夹

1）添加用户：

其中etc\users.properties文件包含连接MQTT服务器时用到的用户名和密码，后面会介绍，可以修改原始的admin=password，可以接着换行添加新的用户名密码。

下面举例增加了一个用户名为test，密码为“testpassword”

\apache-apollo-1.7.1\bin\mybroker\etc\users.properties里，打开users.properties文件：

## ---------------------------------------------------------------------------
　　## Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
　　## contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
　　## this work for additional information regarding copyright ownership.
　　## The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
　　#
　　# admin=ENC(Cf3Jf3tM+UrSOoaKU50od5CuBa8rxjoL)
　　#

admin=password

test=testpassword

2）修改服务器IP地址

打开etc\apollo.xml文件下是配置服务器信息的文件：

- 云端部署场景：如果MQTT采用域名对外服务，比如域名为api.ieasygroup.com，则

下面的api.ieasygroup.com是指云端的域名

- 本地局域网部署场景： MQTT服务器采用IP地址对外服务，建议采用如下方式配置。

下面的IP地址是指局域网的IP地址。

运行MQTT服务

打开cmd，运行apache-apollo-1.7.1\bin\mybroker\bin\apollo-broker.cmd run 开启服务器，如下图：

验证MQTT服务运行

可以在浏览器中输入http://127.0.0.1:61680/，其自动转入：http://127.0.0.1:61680/console/index.html，apollo的登录页面。

经过上面的简单步骤，服务器基本上就已经完成。输入admin,password就可以登录了，如下图：

    - 采用MQTT客户端登录验证

请先参考5.2节安装MQTT客户端软件，连接方式跟5.2节类似，只是需要修改服务端的连接参数。